## 采购需求

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速加油站出口车牌抓拍杆式一体机 |  | 1. 所投设备应高度集成一体化，含不低于1.2米杆件，200万抓拍一体机，6mm镜头，配套支架，含2行4字LED拼接屏，显示屏尺寸不小于304mm×152mm（宽×高），显示分辨率不低于2048Dots（32x64，2行4字），点间距≤4.75mm，含喇叭，支持双向语音对讲和语音播报； 2. 提供图像网络传输功能，支持IE浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息； 3. ★支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能； 4. 视频压缩标准支持H.265，H.264，MJPEG； 5. 支持1路主码流，1路辅码流及一路抓图码流，每个码流参数可独立设置； 6. 视频分辨率为主码流：1920×1080,1280×720；辅码流：1280×720,704×576,352×288； 7. 图像分辨率为1920×1080（不包括OSD黑边），1600×1200，1280×720； 8. ★支持智能识别功能，可识别车辆特征包括：车牌、车身颜色、车标、车牌颜色、车牌像素大小，车头方向，车牌车辆置信度等信息； 9. ★支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度； 10. 支持污损车牌、遮挡车牌识别； 11. ★白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。抓拍率：≥99%，识别率：≥99%； 12. 白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%； 13. 白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%； 14. ★支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别：渐变绿；大车识别：黄绿双拼 15. 具备不少于1路100M网络接口，2路RS485接口，1路RS485/232接口，1路TF卡接口，1路报警输入，3路报警输出，2路IO输入，1路AC110V-220V，硬件回放按钮，1路调试串口； 16. ★在最低AC90V，最高AC300V电压供电条件下正常工作； 17. 高温+70±2℃ 2h，低温-30±3℃ 2h，恒定湿热﹢40±2℃ RH（93 <+2，-3>）% 48h； 18. 支持http推送功能，将识别结果以json格式推送到后台服务 标★参数需提供检测报告的影印件或扫描件，检测报告须体现该项参数检测结果 | 30 |
| 2 | 加油岛入口抓拍双云台球型摄像机 |  | - 全景云台：≥400万；细节云台：≥400万。 2、全景和细节摄像机的传感器尺寸均≥1/1.8英寸。 3、全景和细节摄像机最低照度：彩色：≤0.0002Lx，黑白：≤0.0001Lx。 4、具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置。 ★5、全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360°，细节摄像机水平旋转范围：水平角度0～240°。 ★6、全景摄像机垂直旋转范围：垂直角度0～25°，细节摄像机垂直旋转范围：垂直角度-10～130°。 ★7、为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35。 8、支持同时开启不少于50个视频窗口进行视频画面浏览。 9、设备在软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本。 10、在IE浏览器下，支持通过1个RJ45网络接口同时访问全景摄像机和细节摄像机的视频图像。 ★11、设备支持在全景摄像机监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后,可自动跟踪其中一个目标并调节变倍,使该目标处于细节摄像机监视画面中央,可自动切换跟踪目标。 12、支持机动车抓拍；机动车属性提取；支持非机动车抓拍；非机动车属性提取；支持人体抓拍；人体属性提取；支持人脸抓拍；人脸属性提取。 ★13、支持对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测。 14、支持跟踪目标分类设置,当选择的分类目标触发规则后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，变倍倍数及跟踪时间可选择。 15、为确保设备便于安装，设备重量小于等于9kg。 ★16、电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作。 17、外壳防护等级应达到IP67等级。 标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 18、支持http推送功能，将识别结果以json格式推送到后台服务 标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 | 60 |
| 3 | 加油岛入口抓拍双云台球型摄像机吊装支架 |  | 采用铝合金材质，不易生锈 支持最大承重不小于7kg 支持吊装安装方式 | 60 |
| 4 | 软件平台 | 数据对接子系统 | 车辆数据对接、油罐数据对接、加油机数据对接、基础数据对接、实时油价数据对接 | 1 |
|  |  | 运营服务中心子系统 | 总体运营数据分析、统计、展示。包括加油站总体分布、加油站排名、车流量大小、车辆归属地、车型、油罐的储量、销售量、加油笔数等等；总体数据全文检索、展示 |  |
|  |  | 加油站监管子系统 | 加油站运营数据展示，包括油罐、加油机、车辆数据分析、加油次数排名等 |  |
|  |  | 管理子系统 | 用户管理、角色管理、权限管理以及基础数据管理、油价数据管理等 |  |
| 5 | 系统集成 |  | 系统集成 | 135 |
| 6 | 辅材 |  | 电源线、pvc管，网线、线槽等 | 30 |
| 7 | 运维服务 | 运维 | 一年免费服务 | 1年 |
| 备注： ★为必须满足项； 采购人保留供货前核查成交供应商所投产品技术参数、投标文件中提供的证明材料的权利，如不提供或提供不实、不符合招标要求，采购人有权终止合同，并报监管部门按有关规定处理,成交供应商承担由此造成的一切损失，请供应商自行考虑投标风险。 |  |  |  |  |

（二）项目概况

为了提升安徽高速石化集团的智能管理水平以及经营管理效率，为加油站和公司在服务、营销、管理和安全等方面提供管理和决策支持，根据安徽高速石化集团运营管理的需求，建设和开发一套BI管理系统。包含数据接入子系统、运营服务中心，加油站监管子系统、平台管理子系统，以及支撑硬件。提供满足需求的软硬件设备以及施工安装服务。

（三）项目需求

（1）硬件设备施工安装

完成车牌识别相机的采购、安装、调试

（2）软件平台开发

建成高速加油站运营-决策支持服务系统，包括：异常进入预警系统、烟火识别安全系统、经营数据分析子系统、商品库存分析调度子系统、运营服务中心子系统、加油站监管子系统和平台管理子系统等。

（四）技术要求

系统分两层，第一层是运营服务中心，第二层是各加油站。

系统应基于微服务框架，底层通信框架基于Netty实现，支持大容量、高并发。实现成熟、稳定、实用的技术架构和标准。采用多层B/S应用结构体系，表示层、业务层、数据库访问层分开。支持各种类型的关系数据、非关系数据库。。例如mysql、mongodb等

（五）售后服务及验收要求

1、售后服务要求

服务保障包括质保期内高速石化加油站运营服务系统以及安装的所有软件和程序本身，硬件设备的质量维护，保证系统健康稳定运行。

2、验收要求

系统完成安装、部署、调试、培训工作，达到系统升级改造要求并进入上线运行后，由采购单位会同各部门进行验收工作。

项目验收时，投标人应按照协议规定的进度安排提前10个工作日通知采购单位，采购单位应在15个工作日内组织进行验收工作，并于验收后15个工作日内向投标人出具最终验收报告。

（六）人员配备

投标供应商须为本项目配备一名项目负责人，项目负责人须具有高级项目经理证书；投标文件内须提供资格证书及投标供应商近半年内任意连续3个月为项目负责人缴纳社保证明材料扫描件或影印件。

（七）报价说明

投标供应商的报价应包含所投货物采购安装、培训、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、验收等工作所发生的一切应有费用。投标单价为签订合同的依据。

（八）质保及售后服务要求

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

（2）在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（3）如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

（九）评分标准

根据采购需求中的技术参数及响应情况进行综合打分，采购需求中★项为关键参数，需满足或由于招标文件要求。备注：投标供应商须提供检测报告等相关证明材料予以佐证参数，否则视为参数未响应。

| 项目 | 评分内容 | 评分参考说明 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） | 报价（40分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |  | 0-40 |
| 技术部分（45分） | 45分 | 正确提出高速石化加油站运营系统的架构以及基本功能，系统的软件架构分层、软件模块之间的数据流架构以及软件流程，方案合理得4分，其他酌情0-3分 |  | 0-4 |
|  |  | 阐述制定高速石化加油站监管系统的数据对接和采集方案、加油站监管方案、运营服务中心方案以及系统管理方案。 1、数据对接和采集方案阐述清晰、合理的得2分，其他酌情0-2分； 2、运营服务中心方案阐述清晰、合理得2分，其他酌情0-2分； 3、加油站方案阐述清晰、合理得2分，其他酌情0-2分； 4、系统管理方案阐述清晰、合理得2分，其他酌情0-2分； 满分8分。 |  | 0-8 |
|  |  | 提供系统功能演示，根据功能和效果打分0-18分 |  | 0-18 |
|  |  | 出口抓拍杆式一体机 | 1. 所投设备应高度集成一体化，含不低于1.2米杆件，200万抓拍一体机，6mm镜头，配套支架，含2行4字LED拼接屏，显示屏尺寸不小于304mm×152mm（宽×高），显示分辨率不低于2048Dots（32x64，2行4字），点间距≤4.75mm，含喇叭，支持双向语音对讲和语音播报； 2. 提供图像网络传输功能，支持IE浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息； 3. ★支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能； 4. 视频压缩标准支持H.265，H.264，MJPEG； 5. 支持1路主码流，1路辅码流及一路抓图码流，每个码流参数可独立设置； 6. 视频分辨率为主码流：1920×1080,1280×720；辅码流：1280×720,704×576,352×288； 7. 图像分辨率为1920×1080（不包括OSD黑边），1600×1200，1280×720； 8. ★支持智能识别功能，可识别车辆特征包括：车牌、车身颜色、车标、车牌颜色、车牌像素大小，车头方向，车牌车辆置信度等信息； 9. ★支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度； 10. 支持污损车牌、遮挡车牌识别； 11. ★白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。抓拍率：≥99%，识别率：≥99%； 12. 白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%； 13. 白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%； 14. ★支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别：渐变绿；大车识别：黄绿双拼 15. 具备不少于1路100M网络接口，2路RS485接口，1路RS485/232接口，1路TF卡接口，1路报警输入，3路报警输出，2路IO输入，1路AC110V-220V，硬件回放按钮，1路调试串口； 16. ★在最低AC90V，最高AC300V电压供电条件下正常工作； 17. 高温+70±2℃ 2h，低温-30±3℃ 2h，恒定湿热﹢40±2℃ RH（93 <+2，-3>）% 48h； 18. 支持http推送功能，将识别结果以json格式推送到后台服务 标★参数需提供检测报告的影印件或扫描件，检测报告须体现该项参数检测结果 | 0-4 |
|  |  | 入口抓拍双云台球型摄像机 | 1.全景云台：≥400万；细节云台：≥400万。 2.全景和细节摄像机的传感器尺寸均≥1/1.8英寸。 3.全景和细节摄像机最低照度：彩色：≤0.0002Lx，黑白：≤0.0001Lx。 4.具备全景、细节两个摄像机云台，且都可通过IE浏览器设置云台转动位置。 5.★全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360°，细节摄像机水平旋转范围：水平角度0～240°。 6.★全景摄像机垂直旋转范围：垂直角度0～25°，细节摄像机垂直旋转范围：垂直角度-10～130°。 7.★为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35。 8.支持同时开启不少于50个视频窗口进行视频画面浏览。 9.设备在软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本。 10.在IE浏览器下，支持通过1个RJ45网络接口同时访问全景摄像机和细节摄像机的视频图像。 11.★设备支持在全景摄像机监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后,可自动跟踪其中一个目标并调节变倍,使该目标处于细节摄像机监视画面中央,可自动切换跟踪目标。 12.支持机动车抓拍；机动车属性提取；支持非机动车抓拍；非机动车属性提取；支持人体抓拍；人体属性提取；支持人脸抓拍；人脸属性提取。 13.★支持对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测。 14.支持跟踪目标分类设置,当选择的分类目标触发规则后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，变倍倍数及跟踪时间可选择。 15.为确保设备便于安装，设备重量小于等于9kg。 16.★电源电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作。 17.外壳防护等级应达到IP67等级。 18.支持http推送功能，将识别结果以json格式推送到后台服务 标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 | 0-4 |
|  |  | 项目实施方案是否详细，方案合理可行，可操作性强，综合评价打分0-4分。 |  | 0-4 |
|  |  | 有智慧加油站监管系统相关软件著作权得3分，其他不得分 |  | 0-3 |
| 商务部分（15） | 公司资质（8分） | 1、具有信息系统集成及服务壹级资质的得1分 2、具有软件能力成熟度模型集成CMMI5证书得2分 3、具有信息安全管理体系认证证书的得1分 4、具有国家颁发的二级及以上保密单位证书得1分 5、具有音视频工程企业资质特级的得1分 6、安徽省安全技术防范行业资质等级证书的，得1分 7、具有ISO20000 IT服务管理体系认证证书的得1分 注：提供证书复印件 |  | 0-8 |
|  | 项目组人员要求（4分） | - 拟指派项目经理具有高级项目经理证书，每一项得1分。 2、项目组人员具有oracle认证数据库专家（OCP）、ITIL证书的，有一人得1分，最高3分。（满分3分） 注：提供证书复印件 |  | 0-4 |
|  | 投标人业绩（3分） | 具有类似业绩的，得3分； 注：提供合同和证书复印件 |  | 0-3 |