安徽省高速石化有限公司长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程询比公告

安徽省高速石化有限公司现对“安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程” 施工项目进行公开询价，欢迎符合条件的竞标人参加询价。

一、项目概况

1、全省9座加油站（长岭关、吕望、三角元、葛桥、寒亭）本地视频监控建设，包含视频上传，总计加油站视频监控系统包含：车道枪机56个、球机18个、室内半球29个、油罐区/卸油口枪机18个、NVR 9台、UPS 9台、交换机9台、硬盘72块（6T）、显示器9台、网线约4500米、电源线约4500米、防雷电源9个、机柜9个、集中供电电源9个，辅材9项，安装、调试及3年免费维保服务等。

2、资金来源：自筹资金

3、项目概算：67.5万元

4、询价响应文件有效期：自竞价人提交询价响应文件截止之日起计算150天

二、资格条件

投标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 具有下列资质:

（1）具有独立法人资格, 注册资金300万以上（含300万）。

（2）具有公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路机电工程分项）或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（3）至少能够提供2项信息化或者安防类安装项目业绩（2016年至今，金额不低于100万）（同类业绩指信息化工程、机电工程、安防工程等，提供证明例如：合同、中标通知书、发票等，包含但不限于）

（4）提供投标单位信誉证明（包括投标单位经营状况良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态，在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。）

三、本项目最高限价为625797.82元，高于最高限价的投标文件将作废标处理。

四、工期、质量要求：

1、工期要求：安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程计划开工时间为合同签订的第三个工作日，计划施工总工期40天。项目质保期为三年。

2、施工要求：中标人应在甲方规定的工期内完成甲方指定的施工内容，并上传至本部视频监控中心平台。

3、质量要求：竣工验收的质量评定合格，达到甲方的要求。

五、支付方式

双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:确定中标及签订合同后，工程完成,并提交审计验收资料，经验收合格后，支付工程款的95%，剩下5%作为项目质保金3年合同期满退还。每期进度款支付和质保金退还均应为“无息支付”。

六、询价文件的获取

1、凡有意参加竞价者，请于2020年10月21日至2020年10月28日（北京时间，下同），在安徽省高速石化有限公司网站www.ahgssh.com自行下载。

七、提交响应文件截止时间及地点及相关事宜

1、响应文件一正一副，（正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样）, 所有投标文件必须胶装，否则不计入有效投标报价。

2、响应文件递交的截止时间为2020年10月28日16点00分 ，递交地点为安徽省高速石化有限公司（安徽省合肥市望江西路520号皖通产业园9号楼三楼信息部）。招标人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行询价会。逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，招标人不予受理。

3、招标人不组织勘踏现场，竞标人可自行对工程现场进行充分考察。

八、评审方法和标准

1、根据符合投标人资格要求、产品技术要求、质量和服务相等并满足询价文件要求且报价最低的原则确定项目实施单位。

2、本项目递交响应文件少于3家的，投标文件当场退还给投标人。

九、响应文件格式：格式附后

- 投标保证金及履约保证金

投标保证金12000元，在开标前打入甲方指定账户即可。

履约保证金为中标价格的5%，由中标单位在合同签订前，按照招标单位规定的日期内缴纳至招标人指定的账户。工程完工并验收合格后10个工作日内退至中标单位的公司账户内。

账户名：安徽省高速石化有限公司

账  号：3402 0142 1000 0651

开户行：中国民生银行合肥望江路支行

十一、联系方式

名称：安徽省高速石化有限公司

地址：安徽省合肥市望江西路520号皖通产业园9号楼

联系人： 罗工

电话：0551-68118016

安徽省高速石化有限公司

2020年10月21日

询 价 文 件

项目名称: 安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程

二0二0年十月

目  录

一、报价响应须知	7

（一）须知前附表	7

（二）评标方法及废标	5

（三）确定成交人与签订合同	5

（四）澄清及变更	5

（五）验收	5

（六）其他	5

二、项目需求及建设要求	6

三、响应文件格式	5

附件一	24

附件二	25

附件三	26

附件四	27

附件五	28

附件六	30

附件七	31

附件八	32

附件九	34

附件十	35

- 报价响应须知

各潜在投标单位：

安徽高速石化有限公司，现就安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程询价，欢迎符合条件的潜在供应商，就本项目的项目需求和建设要求，按照附件表格进行相关报价。

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：安徽省高速石化股份有限公司 |
| 2 | 项目名称：安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程 项目性质：工程类 项目限价：625797.82 元（包含增值税发票价格） |
| 3 | 询价有效期：询价后60天 |
| 4 | 1.响应文件递交及询价地点：自响应文件发布之日至响应文件递交截止时间止，将书面报价递交至合肥市皖通高科技产业园9#楼安徽高速石化有限公司信息部 ;逾期递交的响应文件或不符合规定的响应文件恕不接受。 2.响应文件递交截止时间及询价时间：北京时间2020年10月28日下午4点 ; 3.响应文件接收人：罗四维 【电话:0551-68118016】。 |
| 5 | 标书份数：正本1份；副本1份，所有文件需密封包装，不得活页装订。 |
| 6 | 供货及安装期：合同签订后，总工期不得超过40天（日历日）。 |
| 7 | 免费质保期：验收合格之日起3年 |
| 8 | 交货地点：长岭关、吕望、三角元、葛桥、寒亭 |
| 9 | 付款方式： 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:确定中标及签订合同后，工程完成,并提交审计验收资料，经验收合格后，支付工程款的95%，剩下5%作为项目质保金3年合同期满退还。每期进度款支付和质保金退还均应为“无息支付”。 如果在质保期内出现的无法及时响应维护、维修的售后问题，将按照所造成的的影响扣除质保金，按照每次2000-5000元的标准进行扣除。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价通知书规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 10 | 投标保证金：人民币壹万贰仟元整，¥12000元整。 公司名称：安徽省高速石化有限公司 开户行：民生银行望江西路支行 账户：3402 0142 1000 0651 |
| 11 | 履约保证金：投标价5%，合同签订前打入安徽高速石化公司账户，验收合格后无息退还。 |
| 12 | 业主单位联系人：安徽省高速石化有限公司罗工 055168118016 |
| 13 | （1）具有独立法人资格, 注册资金300万以上（含300万）。 （2）具有公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路机电工程分项）或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 （3）至少能够提供2项信息化或者安防类安装项目业绩（2016年至今，金额不低于100万）（同类业绩指信息化工程、机电工程、安防工程等，提供证明例如：合同、中标通知书、发票等，包含但不限于） （4）提供投标单位信誉证明（包括投标单位经营状况良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态，在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。） |
| 14 | 合作供应商须提交的响应文件内容： 1、合法有效的营业执照和税务登记证（复印件）； 2、资质证书（复印件或影印件）； 3、报价书及说明； 4、供货、安装承诺； 5、售后服务承诺； 6、询价通知书要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。 |

# （二） 评标办法

评标办法前附表（投标人须知）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 成交候选人排序方法 | 1、符合文件要求的投标单位，按照价格从低到高排序，价低者作为最优推荐中标单位。 2、如有两家投标单位的投标文件经评审后，投标价格相同，并且最低，由两家投标单位进行第二轮报价开标（直接报投标价格降系比数），经评审小组评比后确定最终成交候选人顺序。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | (1)营业执照、投标函中投标人名称一致； (2)响应文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按询比文件规定填报了工期和质量标准，符合询比文件规定； b. 响应文件组成齐全完整，按照询比文件规定的格式、内容编制； c. 投标函按询比文件规定填报了采购人名称、项目名称、补遗书编号(如有)、总报价(包括大写金额和小写金额)； d. 已标价工程量清单及说明文字与询比文件规定一致，未进行实质性修改和删减； e. 报价清单中的总报价与投标函大写金额报价一致； f. 投标报价未超过询比文件设定的最高控制价上限(如有)； g. 投标报价的大写金额能够确定具体数值； h. 同一投标人未提交一个以上不同的投标报价； i. 投标人未提交调价函； j. 投标人若填写工程量清单，填写完毕的工程量清单未对原工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 (3)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章应在要求位置签字盖章，除去在要求位置签字盖章外，响应文件正文各页均须签字确认，符合询比文件规定； (4)投标人法定代表人授权代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (5)投标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)响应文件载明的施工工期/交货期、交货地点、质量标准、投标有效期符合询比文件规定。 (7)投标产品及相关服务、技术支持资料符合询比文件规定。 (8)响应文件未附有采购人不能接受的条件。 (9)权利义务符合询比文件的实质性要求和条件： a.投标人接受询比文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加采购人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 (10)响应文件未附有采购人不能接受的条件。 （11）响应文件按要求装订。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照； (2)投标人的资质符合询比文件规定； (3)投标人的业绩符合询比文件规定； (4)投标人的其他要求符合询比文件规定； |  |
| 2.2 | 详细评审 | (1)本项目不设评分值。 (2)除按第二章“投标人须知前”规定开标现场被宣布不参加响应文件评审的报价之外，评审小组对通过响应文件评审的投标人的报价按由低到高的顺序推荐成交候选人。 |  |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 | 响应文件评审 | 评审小组首先对响应文件进行形式评审、资格评审和响应性评审，对通过评审的响应文件按本章相关规定进行评审。 |
|  | 有效投标不足3个的情况 | 如通过响应文件评审的有效投标不足3个，评审小组应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，并在评审报告中予以说明。评审小组对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。 |
| 3.3 | 响应文件的澄清 | 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正 |
| 3.4 | 评审结果 | 评审小组对通过评审的响应文件按经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人。 |

## 评标方法

本次评标采用经评审最低投标价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照价格由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的价格相等时，按照评标办法里评审标准确定成交候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：

(1)响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应.或者对询比文件的偏差超出询比文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明产品。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明产品的，由评审小组认定投标人以低于成本报价投标，并否决其投标。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

## （三）确定成交人与签订合同

1、经询价小组评审确定的成交候选人名称和成交金额，采购人将以书面形式向成交人发出成交通知书。

2、成交供应商在收到采购人发出的成交通知书后7个工作日内签订合同，并开具全额工程款项发票。中标单位必须严格按照甲方招标书内规定内容对工程按时、按量完成，否则将扣除履约保证金，造成一定的影响将追究其法律责任，情节严重者，将其列为安徽省高速石化有限公司不守信用单位。

3、成交供应商应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同。

4、采购双方必须严格按照询价通知书及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题概不负责，合同风险由双方自行承担。

## （四）澄清及变更

询价通知书如有澄清及变更，将以网上公告或电话通知的形式发布，请供应商及时关注。

## （五）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

3、检测、验收费用均由合同乙方（成交人）承担。

## （六）其他

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

二、项目需求及建设要求

1.1项目需求

全省9座加油站（长岭关、吕望、三角元、葛桥、寒亭）本地视频监控建设，包含视频上传，总计加油站视频监控系统包含：车道枪机56个、球机18个、室内半球29个、油罐区/卸油口枪机18个、NVR 9台、UPS 9台、交换机9台、硬盘72块（6T）、显示器9台、网线约4500米、电源线约4500米、防雷电源9个、机柜9个、集中供电电源9个、辅材9项，安装、调试及3年免费维保服务等。

注：1、加油站分布在全省各高速公路服务区，距离市区较远，请报价单位充分考虑相关成本。该报价一经我公司认可，即为签约的合同价。

2、9座加油站视频监控的安装时间应该根据我公司的要求时间进行完成，以我公司通知及合同签订的时间为准。

1.2建设要求

- 设备性能参数及功能要求：

| 序号 | 设备 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万像素红外网络高清车道摄像机（含电源支架） | 1.具有不小于500万像素CMOS图像传感器； 2.焦距4mm、6mm、8mm、12mm可选； 3.★图像分辨力不低于1800TVL，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 4.摄像机在环境亮度变化时，可自动进行宽动态关闭/开启切换，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5.★最低照度：≤0.001lx(彩色)，≤0.000lx(黑白)，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.设备红外灯夜视距离检验，可识别距摄像机100m处的人体轮廓； 7.支持H.265、H.264视频编码，设备支持三码流视频分辨率、帧率与码率设置：主码流：2592×1944,25帧/s，3Mbps、子码流：1920×1080,30帧/s，2Mbps、第三码流：720×576,30帧/s，0.5Mbps； 8.设备可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 9.设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接PoE供电时，可正常显示监控画面，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备能正常工作； 11.设备具有宽动态设置选项，宽动态能力综合评价得分不低于135分，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 12.设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 13.在同一静止场景、相同图像参数、设备开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90%，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14.防护等级不低于IP68； 15.★提供厂家或者投标单位出具的无缝接入我公司视频监控平台的承诺函；支持与平台进行双向语音对讲功能。 | 台 | 56 | 推荐品牌：宇视、海康威视、大华 |
| 2 | 400万像素红外网络高清球机（含电源支架护罩） | 1.400万像素CMOS图像传感器； 2.★1/1.8英寸靶面尺寸，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个CVBS接口，2个报警输入接口、1个报警输出接口，设备采用AC220V转AC24V适配器或DC24V供电，支持33倍光学变倍、30倍数字变倍，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 3.分辨力不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出）； 4.支持H.265、H.264视频编码，最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 5.★照度适应范围不低于140dB（补光灯关闭的情况下），最大亮度鉴别等级不小于11级，亮度信号信噪比不低于60dB，宽动态能力综合评价得分不低于136，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.支持智能编码，在同一静止场景、相同图像参数，设备开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率节约90%； 7.★支持移动侦测功能，当设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持不少于18×22个区域移动侦测，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 8.设备应支持以ISCSI方式进行双路传输数据； 9.水平手控速度≥550°/s；垂直手控速度≥120°/s；云台定位精确度≤0.1°； 10.支持智能行为分析，包括区域入侵、停车检测、越界检测、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品搬移、物品遗留、徘徊检测； 11.支持行为分析触发后联动聚集，目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像、辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 12.可叠加不少于8行字符，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素模式，字体颜色、描边、背景、空心等可设置，叠加字符可在屏幕中滚动显示；可叠加图片格式的OSD，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 13.★设备可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14.设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离设备400m处人体轮廓；提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 15.防护等级不低于IP67，工作温度-35℃—65℃； 16.★提供厂家或者投标单位出具的无缝接入我公司视频监控平台的承诺函；支持与平台进行双向语音对讲功能。 | 台 | 18 | 推荐品牌：宇视、海康威视、大华 |
| 3 | 500万像素红外网络高清半球（含电源支架护罩） | 1.★具有不小于500万像素CMOS图像传感器，2.7~13.5mm电动变焦，5倍光学变焦，数字变倍最大为30倍，提供公安部权威机构出具的检测报告盖章复印件； 2.设备内置GPU芯片，具有RS485接口，提供公安部权威机构出具的检测报告盖章复印件； 3.★最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.0005lx，提供公安部权威机构出具的检测报告盖章复印件； 4.照度范围不小于135dB，亮度信噪比不小于60dB； 5.设备支持DC12V或POE供电，支持电源备份同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，可正常工作； 6.分辨力不小于1800TVL，最大亮度鉴别等级不小于13级，提供公安部权威机构出具的检测报告盖章复印件； 7.★设备支持五码流30帧输出功能，提供公安部权威机构出具的检测报告盖章复印件； 8.光学透雾功能，具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9级可调，当检查到雾的浓度达到设定阈值时，可自动在数字和光学透雾之间进行切换； 9.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，样机正常工作； 10.可识别距离样机50米处人体轮廓； 11.设备支持移动侦测，在设定侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18X22个区域移动侦测； 12.在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且WEB认证具有（无，basic,digest）三种设置选项； 13.当使用某账户登录，密码输入错误次数超过所设定的次数，会锁定该账户，且在一定时间内使用该账户无法登录设备； 14.具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性； 15.设备在温度-10°-55°应能正常工作； 16.★提供厂家或者投标单位出具的无缝接入我公司视频监控平台的承诺函；支持与平台进行双向语音对讲功能。 | 台 | 29 | 推荐品牌：宇视、海康威视、大华 |
| 4 | 400万像素红外网络高清油罐区枪机（含支架、电源） | 1.具有不小于1/1.8inch逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； 2.焦距范围：2.8~12mm，电动镜头，光圈：P-Iris； 3.图像分辨力不小于1400TVL，亮度等级不小于11级； 4.支持H.265、H.264视频编码，最低照度：彩色：≤0.0005lx;黑白：≤0.0001lx； 5.★透雾自动切换：具有自动、关闭、开启光学透雾选项，等级1~9级可调，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.支持五码流能力，主码流分辨率为2560×1440，帧率为30帧/s,码率为6Mbps：第二码流分辨率为2560×1440，帧率为30帧/s,码率为6Mbps;第三码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为4Mbps,第四码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s,码率为4Mbps;第五码流分辨率为720×576，帧率为30帧/s,码率为1Mbps，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 7.在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换； 8.网络传输能力：设备和客户机之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于1个； 9.支持网关ARP绑定功能：可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可正常访问摄像机，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.红外夜视距离:可识别距摄像机100m处的人体轮廓； 11.★支持智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为90%，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 12.具有畸变矫正功能，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 13.★支持不低于IP68防护等级，工作环境-45℃~60℃，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14.网络摄像机内置GPU芯片，具备不少于1个音频输入接口、1个音频输出接口，2个报警输入口、1个报警输出接口、1个RJ45接口、1个TF卡槽，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 15.★提供厂家出具的无缝接入我公司视频监控平台的承诺函；支持与平台进行双向语音对讲功能。 |  | 18 | 推荐品牌：宇视、海康威视、大华 |
| 5 | 硬盘录像机 | 1.8盘位硬盘录像机，可接入不少于32路的1080P高清网络视频 2.★应支持不低于2个RJ45网络接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、3个USB接口、1路BNC视频输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路RS232接口、1路RS485接口、8个SATA接口、1个eSATA接口、16路报警输入、4路报警输出，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 3.★支持不低于8个硬盘状态指示灯、1个运行状态指示灯、1个网络状态指示灯、1个报警指示灯，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 4.支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP协议、IPV6协议； 5.支持H.265、H.264编码格式的IPC接入，支持H.265编码格式的第三方IPC接入并进行预览、录像和回放操作； 6.支持3/4/5/7/9/16/32走廊分屏预览模式；支持1/2/3画面的走廊模式回放，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 7.支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络断开、带宽不足、弱密码拒绝访问； 8.支持HDMI1和VGA接口之间输出相同的视频画面、HDMI2接口输出另一视频画面，可在3个输出屏幕之间进行视频切换,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 9.支持即时回放：可设置回放时间长度1~60min，预览状态下，可直接回放任一通道的录像文件，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 10.支持字符叠加，可在视频图像上叠加8行字符，每行可输入60个字符或者22个汉字； 11.支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T容量的SATA硬盘，128GB固态SSD硬盘； 12.支持录像续传功能，当摄像机与NVR之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的录像，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 13.支持数据备份，可对重要的数据进行备份； 14.支持录像回时双进度条显示，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍数速正放录像；1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速倒放录像； 15.支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 16.★提供厂家出具的无缝接入我公司视频监控平台的承诺函； 17.★为保证视频监控系统实际使用，可在监控指挥中心直接访问硬盘录像机上添加的所有摄像机。 | 台 | 9 | 推荐品牌：宇视、海康威视、大华，含19寸显示器（3年质保）。 |
| 6 | 硬盘 | 1.7*24小时工作状态，平均无故障时间（MTBF）1000000小时。 2.6T存储空间，采用不间断传输模式，启动电流最高为2.0 A，SATA6GB/S，缓存64M. 3.★所有硬盘必须保障正品，官方网站可查。 | 块 | 72 | 推荐品牌：希捷、西数、宇视 |
| 7 | 电缆 | 国标，RVV 2*1.0。 | 米 | 约4500 |  |
| 8 | 网线 | 国标，超五类室外网线，推荐品牌AMP。 | 米 | 约4500 |  |
| 9 | 立杆 | 立杆高度4.5M，含基础、预埋件、C25混凝土。 | 套 | 9 |  |
| 10 | 机柜 | - 机柜框架为一次九折型材框架，拼装式结构 2)前门为带条形通风孔边框，5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为无孔钢板后门。 3)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm）其他主要部件厚度1.2㎜ 4)静态负载≤1000KG 5)前、后门最大开启角度＞180度 6)防护等级：IP20 7)颜色定义：RAL7035白色、RAL9004黑色 8)两块侧板可拆卸，预留各种走线通道 9)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 10)机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求 11)表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 12)尺寸180*60*60cm | 组 | 9 |  |
| 11 | 交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T以太端网口4个千兆SFP 2.支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 3.支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 4.支持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持802.3az能效以太网EEE 支持Telent远程配置、维护 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持黑名单和白名单 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 | 台 | 9 | 推荐品牌：华为、锐捷、H3C |
| 12 | UPS设备 | 输入额定电源：220Vac； 输入电压范围： （140-290Vac）； 频率变化范围：50-60HZ； 内置电池：12V9AH*2节； 输出指标： 输出相数：单相三线； 输出额定电源：220Vac； 额定容量：不低于2000VA,1200W； 输出频率范围:60hz或50hz+1hz 系统指标： 充电时间：4-6小时回冲至90%满电位 转换时间：4-8ms 工作环境： 运行温度：0~40度； 噪音值：<40dba 质保3年 ★提供原厂授权及售后服务承诺函，盖鲜章。 | 组 | 9 |  |
| 13 | 摄像机集中电源 | 12v30A，提供三年质保 | 个 | 9 | 推荐品牌：雅尼、小耳朵、长城 |
| 14 | 网络、电源二合一防雷器 | 电源防雷： 8/20μs波形；内置B+C级防雷；电源线路最大放电电流：20KA； 标称放电电流：10KA；额定电压：200V AC；最大负载电流（A）：10A；接口类型：端子；限制电压：（UP）：≤1000V；响应时间：：≤10nS 网络信号防雷： 额定工作电压：5V；最大持续运行电压；8V；信号线路插入损耗：≤0.3db；最电压保护水平（Up）: <30V；大放电电流Imax(8/20): 2kA；响应时间：：≤1nS；传输速率：100M； 接口类型：RJ45；工作温度：-25～＋70℃；产品尺寸：110×70×47； 外壳防护等级：IP20；应用于监控等系统设备的电源、视频信号以及其它电源、信号组合型用电设备的雷电防护 提供原厂授权及售后服务承诺函 | 套 | 9 | 推荐品牌：地凯、OBO、菲尼克斯 |
| 15 | 辅材 | 包含所需套管、抱杆等，加油站加油区管线需用镀锌钢管，做密封处理，水晶头、胶带、扎带、工具、螺丝、配件等小辅材也包含在内，包括立杆所需的开挖路面、管道，设备接地等所涉及的所有其他项目均包含在内，不单独列出。 | 项 | 9 |  |
| 注 |  | 视频上传需由中标单位进行实施，并上传至高速石化监控视频平台内（涉及的金额包含在工程内，不单独列出），工程中所涉及的其他费用均包含在以上设备以及施工的金额中，不单独列出 |  |  | 报价需包含增值税价格 |

- 产品要求：

投标产品需提供厂家3年只换不修质保承诺书（加盖厂家公章）

- 服务要求；

3.1项目包含3年维保，在维保期内接到业主维修通知后5个工作日内修复故障。如出现大面积系统瘫痪，需在36个小时内到达现场。

3.2免费质保3年。

3.3如果不能在规定时间内进行修复，将根据故障造成的影响扣除质保金，每次处罚2000-5000元整，直至扣完为止。

三、响应文件格式

（项目名称）

询价应答文件

公司名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 响应函 |  |
| 三 | 法人代表证明文件 |  |
| 四 | 法定代表人授权书 |  |
| 五 | 报价一览表，含附件 |  |
| 六 | 相关授权或承诺书 |  |
| 七 | 报价货物技术规格响应表 |  |
| 八 | 报价人的服务承诺 |  |
| 九 | 资格审查表 |  |
| 十 | 其他文件 |  |

附件一

供应商综合情况简介

### 附件二

### 响应函格式

致： 安徽省高速石化有限公司

根据贵方“       的        项目询价公告，正式授权          （姓名）       代表我方参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价通知书规定完成本项目（包括安装调试等工作）响应总价为（人民币，大写）            元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按询价通知书规定交纳询价保证金。

2、我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本响应文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价通知书规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：   账号：   开户行：   供应商公章   日期：

### 附件三：法定代表人身份证明

法人代表证明文件

致：XXXX有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

附：代表人性别：             身份证号码：

公司注册号码：           企业类型：

经营范围：               公司地址：

成立时间：               经营期限：

应答人：_______________（盖单位章）

_________年_________月_______日

- 附件四：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

安徽高速石化股份有限公司：

（应答人名称）法定代表人            授权我单位（职务或职称）               （姓名）为我单位本次应答授权代理人，全权处理                  采购项目询价活动及后续合同签订等的一切事宜。该授权代理人作出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。特此授权。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权时间：    年    月    日至     年    月    日

附：被授权代表情况：

姓名：             性别：

身份证号：                               职务：

电话：                  邮编：

通讯地址：

邮箱地址：

法定代表人：（签名）

被授权人：（签名）

应答人：（盖章）

年       月       日

附：法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件

注：授权委托人应持本证明参加应答，并提供一份原件在应答文件中。

附件5

报价一览表

应答人名称：

| 项目名称 | 数量（项、套） | 含税价格 （元/年） | 增值税税率 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购文件的报价清单、技术规范书要求应视为保证项目设施所需的最低要求，本报价为完成本项目技术规范要求所需的所有费用。如在报价中有任何的遗漏，应答方应予以无偿补充，否则将认为认同遗漏部分免费提供。

应答人公章：

另附：

产品单项报价单格式

| 货物名称 | 品牌、规格型号 | 材质及技术参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写） ： |  |  |  |  |
| 供货及安装调试期： |  |  |  |  |
| 免费质保期： |  |  |  |  |
| 是否响应付款方式：是（ ） 否（ ） |  |  |  |  |

供应商公章（盖章）：                               日期：

备注：请供应商按以上格式认真填写，不得随意更改型号，如填写错误以询价通知书要求为准。

附件6

相关授权或承诺书

(投标人可自行制作格式)

招标文件中要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书等的，投标人须在投标文件中提供上述资料；

投标人公章：

日      期：

附件7

报价货物技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 所投货物的技术 规范、要求及配置 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商公章（盖章）：

日期：

### 附件八

投标人的服务承诺

安徽省高速石化有限公司：

我单位参加贵公司组织的安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程招标工作，我单位再次承诺：

投标人应提供货物质量、品牌、辅助材料等的相关承诺；

我单位提供监控产品及相关辅助材料的免费保修期为   年；

在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，我单位将派有经验的工程师到现场进行技术支持。当出现问题时，在4小时内作出答复，（如必要）在24小时内派服务工程师到现场。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日        期：

备注；以上格式为招标人提供的参考格式，投标人可根据自身情况提供，但应包含上述所有内容，否则按照废标处理。

附件九

### 资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞标人须知要求竞标人需具有的各类证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 竞标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应在本表后附相关证明材料。

### （二）近年（2016年1月1日至今）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每个合同填写一份表格；

2.业绩证明材料：至少能够提供2项信息化或者安防类安装项目业绩（2016年至今，金额不低于100万）（同类业绩指信息化工程、机电工程、安防工程等，提供证明例如：合同、中标通知书、发票等，包含但不限于）。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

### 附件十

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、货物测试和验收

2、供应商认为需要提供的资料

合同编号：

安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程合同

甲 方：______________________

乙 方：______________________

本合同于 2020  年   月   日在   合肥    签订

安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程合同

甲    方：安徽省高速石化有限公司

法定代表人（负责人）：

地    址：合肥市望江西路520号皖通高科技产业园9号楼       邮编：230088

乙     方：

法定代表人（负责人）：

地址：                                                邮编：230011

签订地点： 合肥市

签订时间：   2020    年    月     日

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点视频监控设备建设工程。

2、交货及安装工程地点：    甲方指定地点

承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式有乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装调试，并包通过有关技防部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。

二、系统总造价及其支付

（一）系统总价

1、工程总价：                          小写：           。

注：此次工程为建设工程，站内原有的设备、管线全部遗弃，不重复使用。

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，工程决算价格将计算使用的线缆等辅材数量，以及根据甲方要求增加的工程。

（二）工程款支付

1、工程结算方式：货到验收合格，所有站点安装调试正常，10个工作日内付总额的95%；三年后，按合同要求完成售后服务，产品无质量问题付5%。如果在质保期内出现的无法及时响应维护、维修的售后问题，将按照所造成的的影响扣除质保金，按照每次2000-5000元的标准进行扣除。

三、工程工期

1、长岭关：乙方于        年      月      日进场，到       年      月      日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为标准）。

吕望：乙方于        年      月      日进场，到       年      月      日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为标准）。

三角元：乙方于        年      月      日进场，到       年      月      日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为标准）。

葛桥：乙方于        年      月      日进场，到       年      月      日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为标准）。

寒亭：乙方于        年      月      日进场，到       年      月      日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为标准）。

2、在履约过程中，因为不可抗力造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后做出工期调整，以此确定竣工日期。

- 供货及安装

1、本工程必须严格按照国家有关施工安全规范进行施工。

2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

五、维修保养

1、本监控系统免费保修期为三年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；

2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以成本价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后，甲乙双方可另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改进，扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属于保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路，零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装引起的故障。

六、双方责任

（一）甲方责任：

1、审核乙方提供设计方案，安装施工方案，向乙方提供必要场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派            为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、甲方有权根据设备使用情况随时检查乙方的设备点检、维修、保养记录;随时检查乙方工作人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。

- 组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任

1、乙方进场前须签订施工安全协议，承诺已熟知并将严格遵守该维修工程的技术要求、施工规范及甲方的HSE规定，并对乙方的工作人员进行了维修作业安全教育，施工过程中发生的安全事故由乙方负责，因此造成甲方或第三方损失的，由乙方赔偿。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均有乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、乙方提供的维修人员，如电工、电气焊工、登高等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件;并做到持证上岗。

4、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

5、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或户主财产，由乙方负责赔偿。

6、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任

1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款。

2、由于乙方原因，不能按工期竣工的，且未与甲方在竣工时间的变更上达成一致的，每逾期一日，按工程总造价的0.5%向甲方记付违约金。逾期超过30日，甲方有权单方面解除合同，乙方支付上述违约金及返还甲方全部已付款。

3、本监控系统若由于系统器材质量问题，经检验影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直到达到验收标准，若由此造成的影响公司经营及其他负面影响的，由乙方承担相关责任，并扣除部分工程款。

八、其他事宜

1、本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后3天内付清，否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽适宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

4、双方签订认可的设计施工方案及其他经双方签字确认的书面材料均为合同的组成部分，与本合同具同等效力。

5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更，要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果10日内不答复视为认可。

6、本合同及其附件自双方签字、盖章起生效，结清余款后本合同第八条第二款仍需继续履行。

7、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具同等法律效力。

甲方（盖章）                   乙方（盖章）

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

委托代理人：                   委托代理人：

日期：  年    月   日         日期：   年  月    日

| 安徽高速石化长岭关、吕望等9座站点监控系统建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型 号/参数 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价（元） |
| 1 | 500万像素高清网络半球摄像机（含电源支架） |  | 台 |  | 29 |  |
| 2 | 500万像素高清网络枪型摄像机（含电源支架护罩） |  | 台 |  | 56 |  |
| 3 | 400万像素红外网络高清球机（含电源支架护罩） |  | 台 |  | 18 |  |
| 4 | 400万像素红外网络高清油罐区枪机含支架、电源 |  | 台 |  | 18 |  |
| 5 | 6T监控级硬盘 |  | 块 |  | 72 |  |
| 6 | 硬盘录像机（含19寸显示器） |  | 台 |  | 9 |  |
| 7 | 电缆 |  | 米 |  | 约4500 |  |
| 8 | 网线 |  | 米 |  | 约4500 |  |
| 9 | 立杆 |  | 套 |  | 9 |  |
| 10 | 机柜 |  | 组 |  | 9 |  |
| 11 | 交换机 |  | 台 |  | 9 |  |
| 12 | UPS设备 |  | 组 |  | 9 |  |
| 13 | 摄像机集中电源 |  | 个 |  | 9 |  |
| 14 | 网络、电源二合一防雷器 |  | 套 |  | 9 |  |
| 15 | 辅材 |  | 项 |  | 9 |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |